ИСТРУКЦИЯ НА СЕРВОДВИГАТЕЛЬ JT-D-07-X

«Р» - общее меню.

Настройки общего меню (4 параметра):

- n0: регулировка скорости.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 300-900 | 1000-1900 | 2000-2900 | 3000-3900 | 4000-4900 | 5000-5900 |  |  |  |  |

- n1: позиционер иглы.

0- выключен.

1- включен.

Если позиционер не включен, высветится ошибка Е5.

- n2: положение иглы.

0-нижнее.

1-верхнее.

- n3: направление движения.

0-против часовой.

1-по часовой.

Для сохранения настроек нажать клавишу «P».